# Spiekbriefje voor TurtleStitchers en borduurders

Tijden

9:00	Opbouw. Optioneel

10:00	Voorbespreking van het onderdeel Mode. Alleen verplicht als je bij Mode wilt meedoen.

10:30	Voortzetting van de opbouw.

11:00	Alle aanwezige begeleiders worden voorgesteld aan de kinderen. Nodig als je bij Mode wilt meedoen.

11:20	Onderdeel Mode gaat beginnen.

11:30	Laatste begeleiders die zelf een borduurmachine meenemen moeten aanwezig zijn.

11:45	Voorbespreking van het onderdeel TurtleStitch en borduren.

12:00	De TurtleStitchers en borduurders gaan de klassen in om te helpen na voorgesteld te zijn.

12:45 	Pauze

13:15 	Les gaat verder.

14:15	Alle begeleiders en kinderen naar het auditorium. Borduren gaat verder.

14:30	Inpakken maar wel doorborduren

14:45	Nabespreking en doorborduren

15:00	Verder inpakken en doorborduren

15:30	Geen nieuw borduurwerk starten, laatste dingen opruimen

16:00	Iedereen vertrekt

Belangrijk

- Neem je eigen lunch mee. Voor thee en koffie wordt gezorgd.

- Gebruik het gehandicaptentoilet als er leerlingen in het gebouw zijn.

Voor de TurtleStitchers

- We werken met off-line TurtleStitch. Dubbelklik het ikoon op het bureaublad.

- Ze werken in tweetallen, maar mogen elk het ontwerp laten borduren met eigen vilt- en garenkeuze. Zet het op twee USB sticks. De tweede leerling mag het ontwerp nog aanpassen.

- Een muis gaat bij elke laptop

- Oortjes worden pas uitgedeeld als het nodig is.

- Als ze een idee hebben dan kan het handig zijn om het ze op papier te laten schetsen.

- Taal zou overal in Nederlands moeten staan, maar is hier aan te passen:

- Je kunt blokken vergroten / verkleinen met Blokken inzoomen …

- Openen van een bestaand ontwerp: Open TurtleStitch en laat met drag/drop het bestaande ontwerp (.xml file) erin vallen. Oude ontwerpen staan hier in de Downloads map.

- Als ze klaar denken te zijn, controleer dan samen met de leerling

  - Staat er een knoopsteek aan het begin en het eind en voor en na elke sprongsteek?

(er is nog wat discussie of het altijd nodig is, dat bespreken we wel op zondag)

  - Is er geen density warning?

  - Geen … are too long! Will get clamped  waarschuwing. (Meestal vergeten de steek in te stellen).

  - Past het ontwerp binnen 10x10 cm?

  - Zijn er niet meer kleuren gebruikt? Instellen van kleur heeft geen betekenis, wordt gekozen op de borduurmachine.

  - Hoeveel steken zijn er? Maximaal 7000, liefst onder 5000

  - Zijn er vermijdbare sprongsteken?

  - Is het programma zo opgezet dat een een blok uitgevoerd dat met reset begint? En geen andere losse onderdelen?

- Is alles in orde? Dan kunnen we exporteren, maar …

  - Is het programma recentelijk bewaard onder een eigen naam (geen Untitled of Zonder titel) in de Downloads map?

  - Exporteer als Tajima/DST

  - Stop dan een rode USB stick erin. Er wordt dan op de restricties gecontroleerd.

  - Laat de leerling zijn of haar naam invullen als daarom gevraagd wordt.

  - Ontwerp (.xml) en borduurfile  (.dst) worden nu automatisch naar de USB stick geschreven.

  - Laat de leerling de USB stick uitwerpen

  - Er kan slechts één ontwerp en DST file op de stick (oude worden gewist)

  - Laat ze het briefje invullen.

  - Stuur ze met USB stick en briefje naar de gang om vilt en garen te kiezen.

  - Vilt kiezen ze uit de bakken bij de voorbeelden.

  - Garen kiezen ze door naar de voorbeelden te kijken en dan vilt, briefje en USB stick in te leveren bij de borduurder bij het bord met de gekozen kleur garen.

  - Laat nu de tweede leerling eventueel het ontwerp aanpassen (b.v. andere naam) en ook het werk opslaan (onder een andere naam) en exporteren op een andere USB stick.

- En verder:

  - Als ze een extra ontwerp willen maken en borduren dan mag dat alleen na toestemming van de klassenjuf als ze daardoor niet achterop raken met hun modeopdracht.

  - Mogelijk kunnen ze nog iets gecompliceerders maken. De video en de opdrachten staan dan op een USB stick. (Helaas was het niet klaar bij het imagen van de laptops.) Bespreken we zondag.

  - Het is handig om dit blok aan het eind te gebruiken:

  - Het ontwerp mag best buiten het podium vallen zolang de maat maar max 10x10 cm is. De machine centreert het bij het borduren.

Voor borduurders

- Neem vilt, briefje en USB stick in ontvangst.

- Schrijf de kleur van het gekozen garen op het briefje.

- Schrijf het volgnummer op het briefje.

- Zet de drie dingen aan elkaar vast met een klem, tenzij je direct kunt borduren.

- Bij het borduren span je de stof in, zet de USB stick in de machine en controleer je of het ontwerp binnen het raam past (per machine anders).

- Controleer of er nog voldoende onderdraad in de machine zit.

- Zet het borduurwerk in de machine, doe de voet omlaag en start het borduren.

- Controleer of de machine de steken pakt en goed begint te borduren. Stop en ga terug / start opnieuw als dat niet zo is.

- Bij problemen: vraag Hans of de eigenaar van de borduurmachine.

- Als het geborduurde klaar is haal dan het raam uit de machine en het borduurwerk uit het raam.

- Leg het klaar zodat het opgehaald kan worden, of breng het naar het lokaal waar de leerling zit (zie briefje) als je niets meer te doen hebt.

- Als je niets te borduren hebt en bij een andere borduurder loopt het over, neem dan werk over van die borduurder en hang een bord boven de borduurmachine dat jij ook die kleur doet. Nadat je de goede kleur garen erin gezet hebt.

- Voor het vastzetten van het borduurraam moet je af en toe wat morrelen.

Voor geavanceerde borduurders

- We gebruiken borduurnaalden 75

- Er zijn spiegeltjes om te helpen bij het inzetten van de naalden

- Onderdraad is Brother no. 90. Er zijn voldoende spoelen met onderdraad aanwezig

- Zet een nieuw spoeltje in de machine aan het begin van de dag